Комплекс многоканальной

регистрации сигналов

“ЭХОЛОТ”

Описание

Инсталляция

Руководство по эксплуатации

г. Москва,    2001- 2003г.

# Общее описание

Комплекс “Эхолот” - система многоканальной регистрации аналоговых сигналов с возможностью их цифровой обработки. Источниками информации являются различные аналоговые и цифровые датчики с частотами от 0 до 44 кгц. Комплекс  построен на стандартном компьютере, который на базе алгоритмов цифровой обработки сигналов и серийных аппаратных средств выполняет все возложенные функции  и представлен  базовыми версиями:

- Комплекс “Эхолот-Sb”    до10 каналов на базе звуковых плат

- Комплекс ”Эхолот-PCI” до 32-96 каналов  на базе 1–3  PCI плат  АЦП сигналов

- Комплекс “Эхолот-USB” до 30 каналов на базе внешнего USB модуля

- Смешанная комплектация

- Интеграция с компьютерной системой видео наблюдения “Sivineya”

Комплекс состоит из двух  программных модулей:	магнитофон и архив-база записей. Работает под операционными системами 	Windows NT/2000/W95/W98/МЕ. Требования к аппаратной базе:  Intel Сeleron, P3, P4 (линия AMD процессоров) с “производительностью” от 350Мгц (в зависимости от числа каналов, обрабатываемых комплексом), RAM – от 64, HDD – для ведения архива до 30 сутко-каналов не менее 4,2Гб. Для сопряжения с различными источниками сигналов могут поставляться  адаптеры, связанный с компьютером только по аудио интерфейсу.

Основные возможности комплекса

- Распределенная архитектура комплекса

- Хранение записанной информации в базе данных, их воспроизведение, анализ и обработка

Все записи хранятся в файловой структуре, связанной   СУБД “AССESS”.

- Автоматическое определение параметров

- Отображение текущего состояния каналов

- Высокая степень сжатия  (до 2,24 Мб на один час)

Применяются  стандартные  алгоритмы сжатия, что позволяет хранить большое количество записей. Конфигурирование комплекса для приема сигналов с разными частотами дискретизации (8000, 11025, 22050, 44100 Гц).

- Ограничение минимального и максимального размера записи

- Сквозной канал, комментирование событий, составление  описаний

Любой зарегистрированный сигнал можно неоднократно воспроизвести, независимо от времени его приема и обработки. Доступ к любой записи по выбору оператора, независимо от очередности приема. Любую запись или выбранную группу записей можно сохранить на другом жестком или CD диске, на сетевом ресурсе.(экспорт, импорт записи и баз)

- Сортировка и фильтрация информации по различным критериям

Комплекс позволяет сортировать записи по дате приема, продолжительности разговора, номеру вызывающего и вызываемого абонента, позволяет отфильтровывать и выделять записи по критериям.

- Перенос и копирование  из одной базы в другую

Функция предназначена для создания выборочных архивов и архивов длительного хранения, в том числе на внешних носителях.

# Инсталляция комплекса

Программное обеспечение поставляется в виде готовой к работе системы, при поставке заказного компьютера, и на  CD-диске для самостоятельной инсталляции.  Для инсталляции выполнить файл  setup.exe. Для инсталляции программ на удаленном рабочем месте (сетевом компьютере) с целью  просмотра архива и реализации сквозного канала – выполнить “setup_client”

После инсталляции в папке “Eholot” (по умолчанию) разворачиваются файлы:

PhRec.exe	- программа записи – магнитофон, поставляется в защищенном  от не санкционированного копирования  и использования виде (c помощью электронного ключа).   Заказанная конфигурация и требуемое количество каналов обеспечивается  HASP ключом.

PhView.exe	– программа работы с архивом,  может работать на нескольких компьютерах в сети  и на автономном рабочем месте.

Phdel.exe	- программа, поддерживающая ведение архива заданной глубины (автоматическое удаление из базы записей старше заданного времени)

vxdapi.dll, lusbapi.dll	- библиотечные программные модули

L780.bio, Е440.bio	- bios плат  АЦП  для многоканального ввода на PCI и USB

Phrec.mdb	– файл со структурой базы записей, содержит описание полей базы  (структура СУБД “Access”)

PhClient	- модуль сквозного канала для сетевого рабочего места.

PhVideo	- программа синхронного воспроизведения видео и аудио архива

Uninstall.exe	 - программа деинсталляции комплекса

WAVE	– папка  хранения текущего – рабочего архива записей (можно назначить любую, в том числе распределенную в локальной сети папку).

На CD диске:

Hasp_instel 	– содержит программу- инсталлятор драйвера HASP – hdd32.exe

Cool Edit	- пакет программ  цифровой  обработки звуковых файлов

Pulse		- сервисная программа определение импульсного набора номера

Sound Driver	- содержит драйвера, поставляемых звуковых плат

Multi		– программы инсталляции, драйвера и описание многоканальных плат ввода в конфигурации PCI и USB

Эхолот.doc	- файл данного описания, руководство по эксплуатации комплекса.

- Установить и инсталлировать требуемое количество звуковых плат (желательно устанавливать платы и драйвера по очереди после установки операционной системы). Проверить правильность установки  звуковых плат в системе.(мой компьютер – свойства –оборудование - диспетчер устройств)

- Источник сигнала коммутируется (стерео штекер пары каналов) на линейный вход звуковой платы или коммутационную панель. Выбор линейного входа на системном микшере  происходит автоматически. Оптимальное усиление на микшере по каждой звуковой плате подбирается вручную, в зависимости от типа используемых звуковых плат. Чаще всего это  0,6-0,9 от максимума. Эта процедура делается один раз. Выбранное значение запоминается системой. При работе адаптерами настройка входного уровня на микшере устанавливается на 75% диапазона уверенного определения сигналов управления.

- При конфигурации комплекса с платой L-Card, провести ее инсталляцию. Рекомендации по инсталляции:

- В установках BIOS отключить функцию “Pand P ОС”

- В OC Win2000 установить в “мой компьютер/свойства/оборудование/диспетчер устройств/компьютер” - стандартный компьютер. (через свойства - драйвер- обновить драйвер – далее – вывести список всех драйверов – полный список устройств – стандартный компьютер – далее)  При необходимости переустановить драйвера материнской платы и  оборудования.

- Для нормальной работы платы АЦП добиться монопольного использования – распределения прерывания, для чего можно зарезервировать за номером PCI слота, где стоит плата, прерывание. При отсутствии сводных – в BIOS-е отключить, например,  2-й COM порт и закрепить за платой (слотом) IRQ3

- Вставить в выделенный слот плату (желательно не в 1-й и 2-й слот , т.к. они делят ресурсы с системными устройствами). Включить компьютер. Проконтролировать распределение  прерываний по устройствам. Возможно потребуется отключение незадействованного оборудования, если  закрепление за слотом не дало результатов.

- Провести инсталляцию платы  (/L_card/PCI/setup/setup.exe)

- В настройках/панель управления появиться иконка L_card – запустить ее. При успешной инсталляции должны отобразиться закрепленные за платой ресурсы.

- При конфигурации USB c модулями E-440 или USB ADC подсоединить устройство к USB разъему. После запроса системы установить драйвера, указать путь на CD диске \Multi\USB ADC илиUSB E-440\Driver. Проверить корректность установки в “Диспетчере устройств”

- Далее необходимо запустить драйвер HASP, для чего выполнить программу \Hasp_instel\hdd32.exe

- Для начала работы необходимо  на компьютере,  работающего с  программой  “Phrec”, вставить в  USB порт  или в разъем LPT  электронный ключ HASP.

- После инсталляции комплекса (программа setup.exe) в системном реестре создастся ветвь HKEY_CURRENT_USER\Software\Phrec. При выходе из программы “Phrec”, созданные в процессе работы настройки автоматически сохраняются в системном реестре. Опытным пользователям настройку можно изменять через реестр. Описание некоторых параметров реестра будет ниже.

- При работе с адаптерами подать питание +5 вольт от сетевого блока  (провод с узлом – общий, земля). Провести коммутацию входных сигналов параллельным подключением (используются 2 центральных контакта), подать сигнал с  выхода адаптера на линейный вход звуковой платы (коммутационную панель).

- Комплекс готов к работе

Внимание.

При изменении системных параметров они вступают в действие после перезапуска программы.

В процессе работы все текущие настройки, параметры каналов, размеры окон и полей будут храниться в системном реестре. При желании можно сделать копию рабочих настроек,   сохранив ветвь HKEY_CURRENT_USER\Software\Phrec из системного реестра в файл PhRec.reg.

# Руководство по эксплуатации

Магнитофон

Архив

Настройки системного реестра

Программа PhDel

Сетевой доступ

Синхронный просмотр

Аппаратный модуль

## Магнитофон.  Программа “PHREC”

Программа “Магнитофон” выполняет  функции по обработке входного сигнала:

- настройка входного оборудования на частоту ввода

- при наличии сигнализации, непрерывный анализ и обработка сигналов на базе алгоритмов цифровой обработки

- усиление и выравнивание уровня (АРУ) согласно настроек каждого канала

- процедуры старта и стопа записи по энергетическим параметрам сигнала –“VOR”

- сжатие  аудио сигнала по заданному алгоритму

- запись в архив   вместе с атрибутами  - характеристиками  работы канала

- текущее отображение состояния канала (параметры сигнализации, уровень  сигнала,  время начала записи и ее продолжительность)

Рабочая панель программы записи.

Число  каналов определяется заказанной конфигурацией.

В первой строке – кнопки-иконки команд и настроек. Назначение каждой  высвечивается текстом при выборе курсором.

- Канал - настройка выбранного канала (строка выбранного канала высвечивается синей полосой  при “щелчке” левой кнопкой “мышки”).

- Звук - иконка включения сквозного воспроизведения  для выбранного канала

- Запись -  ручного включение/выключение  записи

- Пауза -  режим  приостановки записи

- Настройка  - общие параметры работы системы

- Протокол -  просмотр протокола работы.

Канал – условное наименование канала - тракта, которое задается удобной смысловой фразой  названием в канальных настройках

Лн.	- линия, индикатор состояния канала  при обработке сигнализации

Нп.	-  направление, индикатор направления соединения

Зп.	-  запись, индикатор включения записи (при наличии сигнализации по командам, или при выполнении условий запуска – наличие требуемого уровня сигнала заданное время), возможно ручное включение записи щелчком по иконке в панели команд, выбрав предварительно соответствующий  канал щелчком кнопки “мыши” по строке  канала.

Время   - длительность записи по каналу

Зв.	-  звук,  индикатор включения сквозного канала (режим включается автоматически в настройках канала – галочка “Автозвук” или вручную – щелкнув по иконке динамика, выбрав предварительно канал)

Уровень   -  уровень в db по данному каналу после программного и автоматического усиления с графическим индикатором.

Номер    – отображение адресного содержания сигнализации.

Комментарий – в процессе активности канала (пока идет запись) можно записать комментарий к данной записи, для чего в строке данного канала в поле комментарий щелкнуть “мышкой”   и  ввести с клавиатуры необходимый  текст, который вместе с другими атрибутами будет занесен в базу.

Все поля таблицы можно двигать, придавая им требуемые размеры (настройка таблицы запоминается в реестре).

Настройка.

Источники сигнала

Здесь происходит выбор источников сигнала для создания рабочей конфигурации и назначается плата для сквозного канала (к которой подключаются головные телефоны или колонки)

При конфигурации “Эхолот-Multi”  включается опция  “Использовать АЦП”, а кнопкой “Настройка” имеем возможность включить-отключить любой из  каналов, назначить аппаратное усиление (выбор чувствительности) каждому каналу 1:1, 4:1, 16:1, 64:1, что соответствует уровням входного сигнала:

для платы PCI		  5В, 1.25В,  0.31В, 0.078В,

для USB модуля Е-440	10В, 2.50В,  0.65В, 0.152В

Для работы с  адаптерами  рекомендовано усиление 16:1.

При конфигурации “Эхолот-USB ADC” частота оцифровки – только  8000кГц, и аппаратное усиление не регулируется. Уровень входного сигнала в диапазоне 50mV – 1,5 V.

Закладка “Запись”.

Здесь назначается:

- путь к  выбранному каталогу записи, указываем предельный размер места на носителе – жестком диске, по исчерпанию которого происходит оповещение оператора. По достижению лимита места на диске – запись прекращается.

- Выбираем удобную для работы структуру хранения звуковых файлов. Все файлы распределяются по “суточным” или “канальным” каталогам (атрибуты записанного сеанса хранятся в файле базы данных  Phrec.mdb.

- Типовая  частота оцифровки аналогового сигнала – 8000 гц, что достаточно для качественной записи  в полосе до 4000гц. При повышенных требованиях  выбирается нужная частота, например 22050 Гц. Для регистрации группы каналов  с другой частотой  можно выделить отдельную звуковую плату, запустив дубль программы “Phrec”. Для запуска нескольких копий программы в командной строке указывается ключ реестра, например: PHREC.EXE –rSecond, где “Second” имя раздела в системном реестре (аналогичного разделу Record) c характеристиками данной группы каналов.

Закладка “Типы каналов”. Здесь настраиваются характеристики для группы одинаковых каналов. Для каждого канала нет необходимости проводить настройку, он относится к соответствующему существующему типу. Можно создавать новые группы со своими характеристиками.

Закладка “Запуск” содержит  настройки вида старта программы

После первого запуска программы, зайти в поле настроек (закладка: Команды - Настройка - Запуск). Выбрать требуемый режим

- Прятать при сворачивании. - При минимизации программа и иконка исчезают с экрана. Для активизации  используется комбинация клавиш  Ctrl-Shift-F11.

- Запрашивать пароль при запуске. Если активна эта установка и задан пароль, то при  запуске программы и при восстановлении из свернутого вида будет запрошен пароль. Если указан неправильный пароль, программа не будет запущена. Ввод  пароля позволяет избежать случая смены настроек неопытным оператором.

- Если выбран режим прятать при сворачивании и запускать в свернутом виде – программа записи сразу при старте (например с автозапуска) переходит в работу в свернутом виде. Вывод рабочей панели -  комбинацией клавиш.

Номер порта удаленного доступа применяется совместно с программой “PhClient”  для разделения потоков данных между разными программами сетевых машин.

Закладка  “АТС” включает опции для настройки работы при приеме протокола соединений от АТС.  Протокол соединений вводится в базу записей с привязкой к локальному номеру, которому назначается логическое имя. Возможно построение систем тарификации с различными требованиями. Для подробного изучения протокола и настройки на новые типы АТС возможно его сохранение в исходном виде – запись протокола в файл

Пример сохраненного протокола:

8263   130 03    01:14 02/28/03 15:15   t                    **

8264   122 07    04:03 02/28/03 15:13   t                    **

8265   135 17    00:11 02/28/03 15:20   0436736        **

8266   131 18    01:59 02/28/03 15:19   0765434        **

Индивидуальные настройки канала.

Щелкнув правой кнопкой “мыши” по строке выбранного канала выходим в режим настройки канала . В данную настройку можно войти через кнопку “Канал”.

В этом поле настройки можно:

- включить/отключить  канал

- включить режим автозвука (при начале записи  автоматически включиться  сквозной канал)

- присвоить логическое название каналу, которое будет отображаться в таблице каналов рабочей панели магнитофона и в базе-архиве

- описать индивидуальные характеристики или отнести данный канал к группе каналов с аналогичными настройками (строка “тип канала” – Тип1)

Параметры настройки задаются в следующем поле (щелкнуть по кнопке “настроить”).

Здесь определяется алгоритм сжатия. Алгоритм сжатия (кнопка “Изменить”) выбирается из предлагаемого списка (все алгоритмы установленные операционной системой и другими программами). Здесь поле для экспериментов. Рекомендуемые:

- PCM – стандартный алгоритм оцифровки 8бит*8кгц, (очень качественно, без сжатия)

- A-law, m-law – алгоритм PCM, адаптированный для сильных и слабых сигналов

- Группа алгоритмов адаптированной PCM –AD PCM ( 2-х кратное сжатие PCM)

- GSM 6.10 – отличается очень хорошим соотношением сжатия и качества (5,54 Мб в час)

- L&Н CELP 4.8кбит/c – получаем нормальное для речи качество с очень сильным сжатием (2,2 Мб/час).

- Windows Media Audio V2 (Div-X) – обладает промежуточными свойствами сжатия между CELP4.8 и GSM6.10.

Не работают voiсe декодеры  из состава Windows:

Voxwave (вся группа), Windows Media Audio V1

L H SBC 8, SBC12  - ошибка при ускоренном просмотре

Mpeg Lear3 при записи более 1 канала

Для удобства работы с архивом выбираем критерий для игнорирования коротких сообщений и разбивки длинных файлов:	поля  “Разбивать длиннее” и “Не записывать короче”

Предзапись	- записывает указанный интервал времени до срабатывания автоматического старта записи по достижению заданного уровня сигнала  (автопуска)

Закладка  “Обработка”

Определяет параметры программной обработки сигнала.

- Усиление сигнала - кратность программного усиления, определяет необходимый уровень сигнала (желательно использовать аппаратный микшер или усиление платы АЦП)

- АРУ, включение режима автоматического усиления сигнала

- Уровень, db - определяет уровень, до которого происходит усиление

- Динамический диапазон - определяет степень усиления сигнала. При этом, чтобы не усиливать фон и шумы, усилению подвержены сигналы с уровнем, превышающим нижний порог уровня голоса, который определяется в закладке “старт/стоп”

Закладка “Старт/Стоп”

Здесь  определяются следующие параметры:

- Уровень сигнала – определяет в относительных единицах порог “действительного значения сигнала”. Если сигнал превышает этот уровень и задан режим старта по уровню, автоматически включается запись, а также определяет уровень, с которого начинает работать АРУ

- “старт”, “стоп” и “пауза” – производят настройку механизма акустопуска. Если заданный уровень сигнала будет присутствовать указанное в секундах время, начнется/закончится  запись.

Действующим значением уровня сигнала для акустопуска и порога  АРУ является уровень сигнала  подвергнутого программному усилению,  без АРУ. Т.е. для настройки значений акустопуска необходимо отключить АРУ, чтобы определить действительные параметры сигналов.

Закладка  “Сигнализация”

Обработка сигнализации – режим работы с различными адаптерами и сигналами управления. Включается процедура определения сигналов от адаптеров (например сигналы стандартов DTMF, MF и др.).  Возможно сопряжение  сигнализации и информации принятой по порту RS232 (например протокол АТС)

Не записывать служебные сигналы – эта опция исключает запись в  файл собственно сигналов сигнализации (запись начинается после их окончания). Для определения разрядности (длины)  служебных сигналов вводятся шаблоны.

Закладка “Расписание”

Здесь задается расписание работы функции начала записи по превышению уровня (автопуск). Если нет ни одной строки в расписании, то запись включается только по установкам старт/стоп.

Системные  настройки.

Некоторые  настройки системного реестра (для опытных пользователей, администраторов)

Все настройки, находятся в созданной при инсталляции ветви реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\Phrec

Ветвь “Types”

Параметр    “fft limit”     - по умолчанию равен  8

Для каждого типа (групп каналов с одинаковыми характеристиками) можно задать критерий точности цифрового преобразования в пределах от    5  до 15.

- - мах диапазон уровня входного сигнала для определения частот и мах вероятность ложного определения сигналов (в акустическом сигнале могут определяться сигналы сигнализации)

15   – минимальный  диапазон и минимум   ложного срабатывания  (требуется четкая установка входного уровня сигнала)

FAX detect	- время определения сигналов  выше заданной частоты в секундах, по умолчанию 6 сек.

FAX freq	-  частота входного сигнала для детектирования, по умолчанию -  1200 Гц

Ветвь “Record”

Параметр  “Connect”

Если его нет или "Connect" = 1 	автоматическая установка микшера звуковой платы на линейный  вход, если параметр "Connect" = 0 система оставляет значения, присвоенные оператором ранее и сохраненные операционной системой (если необходимо выбрать мкф. вход).

PRIORITY0 - базовый приоритет процесса.  Разрешенные значения

NORMAL_PRIORITY_CLASS       0x00000020

IDLE_PRIORITY_CLASS               0x00000040

HIGH_PRIORITY_CLASS              0x00000080

PRIORITY1 - приоритет потока, выполняющего запись файлов и для сквозного канала.

PRIORITY2 - приоритет потока, принимающего данные от  устройств (LCard / звуковая карта).

Разрешенные значения

THREAD_PRIORITY_NORMAL          0

THREAD_PRIORITY_HIGHEST          2

THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL    1

Подбор приоритетов актуален при активной загрузке компьютера другими программами (например системой “Sivineya”)

“Password”	- пароль, установленный пользователем. Если пароль забыт, удалив параметр в реестре, снимается функцию защиты паролем.

ADC1/ADC2	- выбор источника: плата PCI, USB модули, режим их работы

HKEY_CURRENT_USER\Software\PhRec\Record\ADC1  и /или ADC2

1. PCI L-780		"Type"=dword:00000006

“Slot”			0x00000032	- адрес платы с системе (обязательный параметр для PCI)

2. USB E-440		"Type"=dword:00000007

"Serial Number"="5L737872" - будет использоваться устройство только с таким номером.

Если параметр "Serial Number" отсутствует, то будет использоваться любое устройство E-440.

3. Usb_ADC		"Type"=dword:00000008

"Serial Number"="00001234" - используется устройство с таким номером (параметр обязателен)

Ветвь “View\Layout”

"Show Total"		"1"   – по умолчанию, при старте показывать строку состояния (“Сумма”),

“0”  - не показывать;

"Show Days"		"90" – по умолчанию,  глубина отображения базы при старте (дата “ОТ”)

Остальные параметры реестра формируются и сохраняются самой программой. Они отображаются в доступных оператору настройках.

## АРХИВ.  Программа   “PhView”

Программа “PhView” работает с базой записей, созданных программой записи. Назначение всех значков – команд отображается при подводе  указателя “мыши”. Рабочее поле имеет простой и доступный интерфейс. Поля таблицы регулируются по размеру.

Основные возможности:

- корректировка полей выбранной записи (F5 или 3-я иконка в левом верхнем углу) – можно внести комментарии к сообщению, скорректировать поле “Номер”

- щелчок по имени поля (канал, время, длина и т.д.) производит сортировку записей по данному параметру.

- Выбор группы записей производится протяжкой “мыши” с нажатой левой кнопкой по интересующим записям (если в непрерывной группе надо сделать разрыв, метим “мышкой” с нажатой клавишей “CTRL”).

- Работа “мышкой” дублируется клавишами движения курсора.

- Нижние строки состояния указывают состояние базы записей (суммарное числе записей, их продолжительность: сутки, часы, минуты, секунды; объем базы в байтах), номер текущей (выбранной) записи

- Настройка фильтра записей (значок бинокля) позволяет выбрать интересующие нас записи по критериям: дата ОТ и ДО, порядковый номер канала, логическое имя канала, номер абонента.

В отборе по полям “Номер” и “Название канала” признак может состоять из фрагмента, находящегося в любом месте. Например, для поиска записей по концу номера, или фрагменту из середины  необходимо ввести :  *хххх.

- Двойной щелчок по строке с нужной записью позволит прослушать ее.(или кнопка “Пуск” в строке команд)

- Удаление ненужной  записи или выбранной группы записей

- Сохранение записи в Wav файле с заданным именем с любой папке – закладка “Файл -Сохранить запись в файл”

- Сохранение – перенос выбранных записей с их атрибутами (т.е. создание фрагмента базы-архива) – закладка “Файл-Cохранить записи в папку”

- Сохранение в файле выделенного фрагмента записи. При воспроизведении выделить фрагмент командами “Начало - Конец”

- Работа с другим архивом – команда “Базы данных” -  “Открыть папку”

- Возможна работа с архивом  на разных сетевых рабочих местах.

- Размер всех полей таблицы регулируется и запоминается

- Встроенный редактор для создания текстового файла из фонограммы с возможностью управления воспроизведением “горячими” клавишами

Управление режимом прослушивания:

- Воспроизведение/стоп

- пауза

- ускоренное воспроизведение назад/вперед

- ввод метки начала и конца фрагмента с его зацикливанием

- индикация времени от начала записи  и уровня звука

- бегунок точки воспроизведения, который вручную (удержанием “мышкой”) можно двигать.

- При выделении группы записей возможно их групповое прослушивание с переходом к следующей/предыдущей  записи в любой момент.

Для достижения приемлемого качества зашумленных фонограмм можно использовать эквалайзер и полосовой фильтр.

Замечания:

При длительной работе программы записи (особенно при большом количестве каналов) необходимо периодически оптимизировать файл   “phrec.mdb”  в папке “WAVE”, где находится архив записей. Для чего открыть этот файл программой “Access” (СУБД  из состава Microsoft Office). В закладке “сервис”    вызвать функцию “служебные программы” – “сжать и восстановить базу данных”.

Если Access не установлен, процедуру оптимизации можно провести переписыванием всей базы во  временный каталог (для чего выделить все записи и выполнить процедуру  “сохранить записи в папку”),  затем  заменить файл Phrec.mdb в текущем каталоге архива  вновь созданным.

При достаточно больших объемах базы (более 10 000 записей, более 10 суток общей продолжительности)  программа замедляет работу из-за подсчета состояния базы. Эту функцию можно убрать командой –“Вид”– “Показывать сумму”. А также ограничить глубину отображения базы при старте в поле отбора “Дата ОТ”. Эти параметры можно настроить в системном реестре:

Ветвь “View\Layout”

"Show Total"		"0"   – при старте не показывать строку состояния (“Сумма”)

"Show Days"		"20" – задать  глубину отображения базы при старте (дата “ОТ”)

Встроенный редактор

Для ввода текста добавлено меню и панель редактора. Состояние показывать/не показывать редактор сохраняется в реестре, аналогично осциллограмме.

Для управления перемоткой при работе с редактором добавлены горячие клавиши на правой цифровой клавиатуре при включенном режиме "Num Lock" (по логике стрелок).

0 -	 пауза при воспроизведении/продолжить воспроизведение

5 -	 сделать активной панель редактора

2,6 - 	перемотка вперед на 1 секунду

3 -	 перемотка вперед на 5 секунд

4,8 -	 перемотка назад на 1 секунду

9 - 	перемотка назад на 5 секунд

## Программа PhDel.

Эта программа реализует функцию поддержания архива заданной глубины. Ее можно вставить в автозапуск (компьютер периодически перезагружают) или запустить планировщик задач. У программы один параметр, который передается через командную строку -  количество астрономических часов, которые надо оставить в базе.

Если сейчас 18:00 и программа запускается  PhDel.exe 10, то записи, сделанные раньше 8:00 будут удалены. “PhDel 240” – удалит из базы записи, сделанные ранее 10 суток.  Для удобства использования можно построить “**.bat” файл .

## Сетевой доступ

Программа PhClient  устанавливается на сетевом компьютере и предназначена для контроля записи по любому выбранному каналу в реальном времени. На экране отображается образ панели магнитофона  главной машины – сервера, где установлена программа записи. Оператор клиентского рабочего места может наблюдать всю информацию о состоянии каналов. В настройках указывается  IP адрес сервера (компьютера записи) и номер порта (8888 по умолчанию) такой же как на сервере для привязки пакетов данных к процессу.

При очень большой загрузке сети возможны прерывания звука.

## Синхронный просмотр

Программа  PhVideo осуществляет синхронное воспроизведение аудио информации, записанной комплексом “Эхолот” и видеоизображения, записанного комплексом “Sivineya”.  Для начала работы необходимо выбрать дату, назначить номер канала  (аудио и видео каналы  должны быть привязаны по камере и номеру). Соответствие номеров аудио каналов и каталогов хранения видеоинформации от сопряженных камер задается в файле Eho.ini, который размещается в папке \Sivineya и создается в настройках программы Sivineya. (щелчок по окну камеры -  параметры – Архив – дополнительно –выбор синхронного аудио канала).  Путь к видео и аудио архивам берется из системных настроек соответствующих программ или вручную при сетевом доступе. В полях “Видео” и “Аудио” отображаются временные фрагменты, в которых происходила регистрация сигналов. Задавая точку начала просмотра по списку аудио или видео фрагментов, начинаем просмотр.

Панель просмотра содержит кнопки “воспроизведение/стоп” (дублируется пробелом), “перемотка вперед/назад”, “ускоренная перемотка”, выделение начала/конца фрагмента, его зацикливание, сохранение кадра в файл (как “на лету”, так и в паузе), распечатка кадра.

Шкала  – масштабная линейка текущего часа, который представлен справа. По временному полю можно в пределах часа передвигаться с помощью курсора на шкале, меняя на текущем времени час, минуты. Или выбирая соответствующий фрагмент в любом списке.

Размер изображения можно растягивать (увеличивать), экран перемещать в удобное место.

Режим синхронного просмотра работает одновременно с базовым программами обработки аудио и видео архивов, с программами записи, не влияя и не прерывая их работы.

## Аппаратный модуль и интерфейс

Аппаратная часть комплекса построена на базе:

- стандартных звуковых карт, совместимых с Soundblaster Creative,  для версии на 1-10  каналов ( до 6 PCI звуковых плат).

- специализированной платы  ввода  аналогового сигнала, позволяющей обрабатывать до 32   каналов на 1 плате. Одновременная работа в едином канальном пространстве до 3-х PCI плат.

- внешнего модуля с АЦП и USB интерфейсом (модели модулей:  E-440 и USB_ADC) .

Для сопряжения с источниками сигналов различных напряжений и гальванической развязки используются адаптеры. Связь адаптеров с компьютером  реализована  по сигнальному НЧ тракту (линейный вход звуковых плат, вход многоканальных плат через коммутационный модуль с разъемами типа “тюльпан”. Питание адаптера  +5 вольт. Базовая реализация адаптера – 2 канала.

Функции  адаптера:

- формирование акустических сигналов управления (в DTMF коде) по анализу внешних сигналов  сигнализации и передача их в компьютер

- формирование и передача сигнала с заданными (заранее запрограммированными) параметрами на внешние цепи, устройства

- гальваническая развязка

- транслирование внешних  сигналов для записи

Гарантия на аппаратный модуль 2 года.

Краткое описание схемы

Адаптер состоит из двух  трактов.

Входные цепи:

- тракт аудио сигнала – RС цепь, трансформатор, оптореле - включает акустический тракт по пороговому уровню.

- цепь определения состояния источника сигнала по переменному и постоянному току - диодный мост W02M, R (620 Ком), оптопара, RC цепь, оптопара

Цепь формирования внешних сигналов запрограммированных по умолчанию:

500 Гц – контакт 14 процессора, 1400 Гц – контакт 15 процессора, R7(750ом), R(240ом), С(0,22мкф). Для обеспечения работы без формирования внешних сигналов необходимо разорвать цепь сигнала:  контакт 14 и/или 15 процессора - R7. Управление работой, обработка сигналов, связь с компьютером осуществляются на базе процессора  AT89C2051.

Потребляемый ток (источник +5 вольт) – 30ма. К  одному  блоку питания можно подключать до 4-х адаптеров.